администрация молчановского РАЙОНА

Томской области

Постановление

24.05.2016                                                                            № _279_

с. Молчаново

Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования «Молчановский район»

В целях исполнения плана совместных действий исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области на 2016 год по итогам ХI Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 08 апреля 2016 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить генеральную схему санитарной очистки муниципального образования «Молчановский район» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Молчановского района» и разместить на  официальном сайте Администрации Молчановского района: http://www.molchanovo.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Н.А. Юрченко.

Глава Молчановского района                                                   В.Н. Киселев

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от ________________ № _____

ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

при содействии

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

Санитарной очистки муниципального образования

«Молчановский район»

Томск 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Термины, определения и сокращения	5

2 Характеристика района	9

2.1 Географическое положение	9

2.2 Экономика района	9

2.3 Административное деление	10

2.4 Нормы накопления отходов	11

3 Характеристики отходов и их утилизация на территории района	14

3.1 Характеристика строительных отходов	14

3.2 Характеристика сельскохозяйственных отходов	15

3.3 Биологические отходы	16

3.4 Обращение с опасными отходами	16

4 Организационное обеспечение. Существующая структура управления обращения с отходами	19

5 Транспортировка отходов	21

5.1 Логистика движения отходов в муниципальном районе и её совершенствование.	21

5.2 Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта	23

5.3 Расчет необходимого количества контейнеров	23

6 Анализ состояния санитарной очистки территории	26

6.1 Организация размещения твёрдых бытовых отходов на полигоне	27

6.2 Предлагаемая схема комплексной системы обращения с отходами	28

6.3 Сбор и вывоз отходов из удаленных населенных пунктов	30

6.4 Особенности раздельного сбора твердых бытовых отходов в сельских поселениях	30

6.5 Предложения по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок ТКО	31

6.6 Обоснование необходимости строительства новых объектов размещения отходов	32

7 Основные положения комплексной системы управления отходами.	33

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации экологическая обстановка в большинстве городов и населенных пунктов сохраняется напряженной. Характерными факторами неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды являются интенсификация и концентрация производств, морально устаревшее оборудование, увеличение парка автотранспорта, а также недостаточное внедрение безотходных и экологически безопасных технологий.

Сложившаяся ситуация ведет к деградации природной среды и представляет угрозу для здоровья населения.

Одним из направлений по улучшению качества жизни является организация санитарной очистки территории муниципальных образований и утилизация отходов производства и потребления.

Для эффективного решения задач по совершенствованию системы обращения с отходами и принятия управленческих решений необходимо руководствоваться следующими принципами:

- минимизация образования отходов;

- разделение отходов при их сборе и подготовке для утилизации;

- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;

- использование научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

- недопустимость размещения отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Одним из основных документов в организации системы управления отходами является Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования. В документе отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории муниципального образования.

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой очистки и действующим законодательством, органы местного самоуправления могут обоснованно определять стратегию и  разрабатывать программные мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Молчановский район» (далее Молчановский район).

Основанием для разработки Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов являются:

- Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88);

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» (Утверждены постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152).

Кроме того, при разработке Генеральной схемы очистки территории учитываются требования:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва, Стройиздат,4 1980;

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений.

Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории  Молчановского район. В документе дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие решения по санитарной очистке подведомственных территорий и организации безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

1. Термины, определения и сокращения

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

Генеральная схема очистки территории -  документ, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов. Целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходы потребления – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессе общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Твердые коммунальные отходы - отходы, определенные федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.07.2014 № 445. Согласно классификационному каталогу к коммунальным отходам относятся:

Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения  (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт  жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары  и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Биологические отходы – биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы. Отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биологической промышленности.

Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Класс опасности отходов - характеристика отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Крупногабаритные бытовые отходы  – это мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы, утратившие свои потребительские свойства, отходы текущего и капитального ремонта жилых помещений, иные отходы из жилищ и бытовых помещений организаций, размер которых не позволяет осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для бытовых отходов вместимостью 0,75 куб.м.

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии.

Древесные отходы – отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.

Стеклобой – отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.

Макулатура – бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги.

Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

Свойства отходов – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

Образование отходов – все виды деятельности, приводящие к появлению отходов. Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими процессов жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых,  дачных  и огородных участках, на территориях гаражных кооперативов и т.д.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

ТКО – твердые коммунальные отходы

ЖБО – жидкие бытовые отходы

КГО – крупногабаритные отходы

ВМР – вторичные материальные ресурсы

2. Характеристика района

## 2.1 Географическое положение

Территория Молчановского района - 6351,2 кв.км., районный центр – с.Молчаново находится в 196 км.от г. Томска. Сельских поселений – 5, населенных пунктов - 19, население на 01.01.2016 г. – 12,6 тыс. человек.

Молчановский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Район расположен в центральной части Томской области в 196 км от города Томска и занимает прибрежье рек Оби и Чулым. Район граничит на севере с Верхнекетским районом, северо- западе – с Колпашевским и Чаинским районами, на юге – с Кривошеинским и Бакчарским районами, на востоке – с Асиновским и Первомайскими районами

## 2.2 Экономика района

Основой экономики района является сельскохозяйтвенная деятельность.

- Сельское хозяйство:

- Земледелие (рожь, овёс, картофель и др. корнеплоды);

- Животноводство (КРС, овцеводство);

- Дикоросы и использование природных ресурсов.

Природные ресурсы

- Минерально-сырьевые

- Земельные, лесные, водные ресурсы

Земельные ресурсы составляют 635,1 тыс. гектаров. Из них — 431,3 тыс. га — земли лесного фонда, 139,12 тыс. га — земли с/х предприятий и граждан, 3,92 тыс. га — земли водного фонда, 7,9 тыс. га — земли населённых пунктов, 0,54 тыс. га — земли промышленности транспорта, связи; 52,3 тыс. га — земли запаса. Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2001 году 53,87 тыс. га, из которых 21,31 тыс. га — пашни, 132,56 га — кормовые угодья.

Отмечается небольшое увеличение площадей сельхозугодий за последние пять лет.

Средняя лесистость территории района — 76 %. Покрытая лесом площадь составляет 320 тыс. га, в том числе хвойных — 205 тыс. га., лиственных — 115 тыс. га. Запасы деловой древесины в районе составляют 35,2 тыс. м³, в том числе хвойной — 25,1 тыс. м³, лиственной — 10,1 тыс. м³. Расчётная лесосека составляет 334 тыс. м³.

На территории района сосредоточено около 4 % запасов подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 2441 тыс. м³/сут., утвержденные эксплуатационные запасы — 48,5 тыс. м³/сут.

- Охотничье-промысловые ресурсы.

Молчановский район имеет потенциальные ресурсы для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов и т. д.). Биологические запасы грибов по Молчановскому району составляют 663,6 т. (1,3 % от запасов Томской области), эксплуатационные — 240,1 т. (1,3 %), а хозяйственные запасы — 136,2 т. (0,1 %).

- Рекреационные ресурсы.

На территории района находятся государственный комплексный заказник «Верхне-Соровский», занимающий площадь 23,6 тыс. га, и Карегодский (ондатровый) государственный заказник, занимающий площадь 26,2 тыс. га, а также памятники природы:

- Прогрессовский пруд — 0,01 тыс. га.

- Озеро Колмахтун — 0,006 тыс. га.

- Майковский кедровник — 0,11 тыс. га.

- Тунгусовская роща — 0,068 тыс. га.

Промышленность

Через территорию района проходят объекты нефтегазовой промышленности и трубопроводный транспорт этой промышленности. Транспорт также представлен объектами речного флота Обского бассейна и автомобильное сообщение (Томск-Колпашевский тракт).

## 2.3 Административное деление

Молчановский район слабо заселен, численность постоянного населения на 1 января 2016 года составила 12,6 тыс.человек, средняя плотность населения 1,99 человека на 1 кв.км.

Таблица 1 – Административное деление Молчановского района

| Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения | Расстояние до райцентра (км) | Расстояние до центра сельского поселения (км) | Площадь населенных пунктов (га) | Численность населения (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могочинское сельское поселение - 3653 человек |  |  |  |  |
| с. Могочино (центр) | 28 | - | 4208 (в т.ч. 2706 - сенокос) | 2507 |
| с. Сулзат | 50 | 22 | 123 | 501 |
| с. Игреково | 47 | 19 | 54 | 116 |
| Молчановское сельское поселение - 6731 человек |  |  |  |  |
| с. Молчаново (центр) | - | - | 1361 | 5294 |
| д. Майково | 15 | 15 | 64 | 130 |
| д. Нижняя Федоровка | 15 | 15 | 27 | 51 |
| с. Соколовка | 12 | 12 | 117 | 316 |
| с. Гришино | 12 | 12 | 59 | 147 |
| д. Алексеевка | 24 | 24 | 53 | 20 |

| Наргинское сельское поселение - 1908 человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нарга (центр) | 24 | - | 1200 (в т.ч. сенокос - 346) | 1298 |
| с. Сарафановка | 28 | 9 | 96 | 421 |
| п. Нефтебаза | 29 | 1 | 8 | 19 |
| Суйгинское сельское поселение - 795 человек |  |  |  |  |
| с. Суйга (центр) | 117 | - | 61 | 654 |
| Тунгусовское сельское поселение - 1196 человек |  |  |  |  |
| с. Тунгусово (центр) | 19 | - | 163 | 788 |
| д. Большой Татош | 21 | 3 | 36 | 51 |
| д. Новая Тювинка | 35 | 16 | 59 | 39 |
| с. Колбинка | 25 | 17 | 71 | 165 |
| д. Князевка | 27 | 19 | 10 | 4 |
| д. Верхняя Федоровка | 13 | 5 | 54 | 102 |

## 2.4 Нормы накопления отходов

Нормы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры населенных пунктов.

Юридической основой для классификации ТКО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов России от 18.07.2014 № 445. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин "Отходы коммунальные твердые" код раздела 7 31 000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4 - 5 классам опасности.

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина непостоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем,  что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры, торговли, уровня развития промышленности и др. Значительную долю в общей массе отходов,  составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как, бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др.,  что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТКО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потребления населением овощей и фруктов.   Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 2, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица 2 - Принятые к расчету усредненные нормы накопления ТКО для жилищного фонда и объектов общественного назначения

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормы накопления ТКО+КГМ, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (ТКО) | 1 человек | 0,9 |
| Жилищный фонд (КГМ) | 1 человек | 0,14 |
| Больницы (отходы класса А) | 1 койка | 1,01 |
| Поликлиники, амбулатории (отходы класса А) | 1 посещение | 0,016 |
| Учреждения образования | 1 учащийся | 0,15 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,4 |
| Магазины | 1м2 торг.площ. | 1,49 |
| Рынки | 1м2 торг.площ. | 0,8 |
| Кинотеатры, клубы, дома культуры | 1 место | 0,22 |
| Гостиницы | 1 место | 0,9 |
| Учреждения бытового обслуживания | 1 раб.место | 0,28 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 0,6 |
| АЗС (ТКО) | 1 машино–место | 0,11 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино–место | 0,11 |
| Гаражи | 1 машино–место | 0,28 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,3 |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг.на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами коммерческих структур по заключённым договорам. Периодичность вывоза твердых бытовых отходов будет определяться согласно разрабатываемому графику не реже 1 раза в неделю.

Таблица 3 - Объем образования отходов от жилфонда в разрезе  сельских поселений

| № п/п | наименование населенного пункта | количество зарегистрированного населения, чел. | объем образования ТКО с учетом норматива 1,1 м3 в год на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могочинское СП | 3124 | 4018,3 |
| 2 | Молчановское СП | 5958 | 7404,1 |
| 3 | Наргинское СП | 1738 | 2098,8 |
| 4 | Суйгинское СП | 654 | 874,5 |
| 5 | Тунгусовское СП | 1149 | 1315,6 |
|  | Итого | 12623 | 15711,3 |

3. Характеристики отходов и их утилизация на территории района

Качественные характеристики ТКО представлены в соответствии со справочными характеристиками для  средней климатической зоны.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТКО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России. Морфологический состав ТКО определен для территории средней климатической зоны России.

Таблица 4  – Морфологический состав отходов

| Компонент | Содержание, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 35…45 |
| Бумага, картон | 32…35 |
| Дерево | 1…2 |
| Черный металлолом | 3…4 |
| Цветной металлолом | 0,5…1,5 |
| Текстиль | 3…5 |
| Кости | 1…2 |
| Стекло | 2…3 |
| Кожа, резина | 0,5…1 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 |
| Пластмасса | 3…4 |
| Прочее | 1…2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 |

## 3.1 Характеристика строительных отходов

Отходы строительства и сноса (далее – строительные отходы) - это отходы,  образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных коммуникаций.

Состав строительных отходов разнообразен.

- Отходы, образующиеся в результате сноса зданий:

-63% - бой кирпичной кладки;

-26% - бой железобетонных изделий;

-6% - строительный мусор;

-4% - отходы древесины;

-1% - металлолом.

- Отходы, образующиеся при строительстве жилых зданий:

-92% - грунт, образовавшийся при проведении земляных работ;

-7% - строительные отходы;

-1% - прочие отходы (ТКО, отходы благоустройства, упаковки).

- Отходы, образующиеся при дорожном строительстве:

-94% - грунт, образовавшийся при проведении земляных работ;

-5% - отходы асфальтобетона или смеси в кусковой кладке;

-1% - прочие отходы.

Нормативов образования строительных отходов не установлено. Для изменения сложившегося негативного положения, создания прозрачной картины системы учёта,  утилизации и прогнозирования необходимо коренным образом изменить сложившееся положение созданием отдельного документа по обращению со строительными отходами.

Современные технологии показывают, что большая часть строительных отходов идёт на вторичное сырье для других строительных материалов.

Для вывоза строительного мусора необходима специальная технология, наличие лицензии, соблюдение санитарных норм. Необходимость в быстром вывозе мусора обусловлена тем, что такой мусор на площадках «замораживает» территорию, мешает движению строительной техники и тормозит весь процесс  стройки того или иного объекта.

Значительная часть строительных отходов (кроме земли) вывозятся на полигон.

При отсутствии системы учета и контроля места размещения неучтенных объемов неизвестны.

При формировании системы управления отходами на территории района предлагается:

- установить требования к местам и площадкам, для временного хранения строительных отходов, на объектах их образования и на территории района с учётом осуществления их раздельного сбора и складирования.

## 3.2 Характеристика сельскохозяйственных отходов

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и пестициды.

Ежегодно на территории района образуется определённое  количество сельскохозяйственных отходов.

К числу наиболее распространённых и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания сельскохозяйственных животных и птиц. Основными методами переработки сельскохозяйственных отходов является компостирование помёта животных с торфом и силосование.

Для формирования системы управления отходами необходимо: разработать  муниципальную целевую программу, направленную на полную переработку сельскохозяйственных отходов, в том числе с развитием альтернативной энергетики.

## 3.3 Биологические отходы

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов утверждёнными Минсельхозпродом Российской Федерации 18.07.1995 №13-7-2/135 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 №400), под биологическими отходами понимаются трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мёртворождённые плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленная после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах.

В соответствии с законодательством биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических  ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведённых местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

В соответствии с законодательством выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или  отдельно стоящей биотермической ямы осуществляют органы местного самоуправления и согласуют его с органом Роспотребнадзора. Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счёт, остальные являются объектами муниципальной собственности. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы), в соответствии с требованиями вышеуказанных санитарных правил, возлагается на органы местного самоуправления, либо на руководителей организаций, в ведении которых они находятся.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

## 3.4 Обращение с опасными отходами

- Поступление ртути в окружающую среду происходит при обращении с бытовыми и производственными отходами. Систематизированные сведения об объемах, образуемых в области, ртутьсодержащих отходов в Молчановском районе отсутствуют.

- В районе существуют пункты приема ртутьсодержащих ламп. Для организации приема ртутьсодержащих ламп выделены специальные помещения, где установлены металлические герметические контейнеры. Специалисты по благоустройству администраций организуют сбор, вывоз и передачу отходов с периодичностью 1 раз в год на предприятие, имеющее лицензию на соответствующий вид деятельности для их дополнительной утилизации.

В структуру отходов, образовывающихся у населения и объектов инфраструктуры,  входят отходы, содержащие ртуть, относящиеся к 1 классу опасности.

Источниками ртути в отходах являются:

- использованные люминесцентные лампы дневного света;

- использованные энергосберегающие лампы;

-элементы автономного питания разнообразных устройств (отработанные батарейки) и аккумуляторы (ртутно-цинковые гальванические элементы);

- медицинские приборы и препараты (термометры и т.д.).

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  предусмотрен переход на  энергосберегающие лампы, которые  содержат ртуть.

Законодательством Российской Федерации запрещается вывоз ртути и ее отходов, а также ртутьсодержащих приборов на свалку и другие не согласованные места. Прием от предприятий, организаций, учреждений металлической ртути, неисправных люминесцентных и дугоразрядных ламп, других ртутьсодержащих приборов и материалов и их утилизация осуществляется специализированными предприятиями.

Токсичное влияние паров ртути на организм человека проявляется как при поступлении значительных их количеств, так и при действии малых доз и концентраций. В организме человека удерживается 80% от содержащейся в воздухе ртути, при этом период полусуществования её в организме человека составляет 70 дней. В первую очередь это ведёт к поражению центральной нервной системы, расстройству психики, вплоть до безумия, а также сердца, сосудов, желудка, печени, почек, пары ртути задерживаются в дыхательных путях. Опасность паров ртути можно сравнить с радиоактивными загрязнениями.

При полном испарении 60-80 гр. ртути, высвободившейся при нарушении целостности всего 1 тысячи люминесцентных ламп, происходит загрязнение воздуха в объёме 25 млн. м3 с концентрацией паров ртути, в 10 раз превышающей предельно допустимые нормы–0,0003 мг/м3.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждается государственная программа, которая подлежит реализации с 1 января 2011 года.

Складирование отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп осуществляется в заводской упаковке либо иной другой, исключающей бой ламп, в определенных местах сбора, исключительно в специальные контейнеры или иную приспособленную тару (целые коробки от ламп, картонные коробки, фанерные, деревянные, пластмассовые, металлические ящики, полиэтиленовые и бумажные мешки). Временное накопление отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп осуществляют управляющие компании и ТСЖ в специальные контейнеры в отдельных помещениях, исключающих свободный доступ посторонних лиц и позволяющих предотвратить бой ламп или иное их повреждение.

- Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и тр. Такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах. Сбор отходов должен осуществляется по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

4. Организационное обеспечение. Существующая структура управления обращения с отходами

В соответствии с Федеральными законами от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», предприятия осуществляющие деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов должны иметь лицензию (по данным из открытых источников в настоящее время лицензию имеет 1 предприятие).

Организационное обеспечение сбора твердых бытовых отходов на территории Молчановского района предполагает наличие планово-регулярной системы обращения с отходами.

Плановая система в идеале предполагает комплексное планирование действий по осуществлению работ. Вместе с тем существующая система планирования основана на принципе произвольного увеличения плановых показателей и основывается на технических и финансовых возможностях исполнителей.

В целом информации об организации планирования, наличие единых плановых показателей, отражающих существующее положение в системе обращения с отходами, нет.

Контейнерные площадки, расположенные в районе жилых комплексов, находятся на балансе у органов местного самоуправления. Часть контейнерных площадок расположена непосредственно на территории организаций и предприятий, пользующихся ими. Бремя по содержанию этих площадок лежит на их собственниках.

Ремонтом и санитарной обработкой мусоросборников занимается их собственник, имеющий специализированную площадку для данных работ.

Организацией сбора ТКО и КГО, образующегося в результате жизнедеятельности населения, проживающего в частных домах, занимаются органы местного самоуправления совместно с ИП Сысоев В.Г.

Все административные и образовательные учреждения, поликлиники, больницы, магазины, предприятия бытового обслуживания, общепита и другие предприятия, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Молчановского района, должны заключать договоры с организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов либо только на размещение, если осуществляют вывоз самостоятельно. В данном случае, они организуют собственную контейнерную площадку или складирует отходы на общие контейнерные площадки в населенном пункте.

В настоящее время на территории Молчановского района не все собственники частного жилого фонда заключают договоры с организацией, осуществляющей сбор и вывоз ТКО. Практически не охвачены договорами на сбор и вывоз ТКО организации бытового обслуживания, мелкие торговые предприятия.

- Существующая схема движения отходов производства и потребления на территории Молчановского района

| Источники образования отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы связанные с уборкой территорий |  | ТКО от жилого фонда |  | ТКО образующиеся на территориях несанкционированных свалок |  | ТКО образующиеся на иных территориях (кладбища) |  | ТКО от сельскохозяйственных предприятий |  | ТКО от объектов инфраструктуры |  | Отходы промышленных предприятий |

|  | Сбор и доставка отходов для захоронения на полигон ТБО |
| --- | --- |
|  | Полигон твердых бытовых отходов в районе с. Молчаново ИП Сысоев В.Г. |

# 5. Транспортировка отходов

Транспортировка отходов производится ИП Сысоев В.Г. по договорам при наличии оформленных в установленном порядке паспортов отходов.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинение транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. Перевозка отходов без сопровождающих документов запрещена.

## 5.1 Логистика движения отходов в муниципальном районе и её совершенствование.

Логистика это организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от производителей к потребителям.

Вывоз ТКО из мест их образования должен осуществляться по оптимальным транспортным схемам и маршрутам.

Маршрутные карты и маршрутные графики разрабатываются подрядчиками, осуществляющими сбор и вывоз ТКО и КГМ.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТКО - это нанесенные на план района линии движения соответствующих мусоровозов, с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТКО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов.

В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики, за каждым из которых закрепляют определенное число машин.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывают подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какой объект  она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, выдаются водителям.

Маршрутные графики должны предусматривать последовательный порядок передвижения спецмашин и наибольшую их загрузку. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги машин.

Разработка маршрутов сбора ТКО может производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТКО.

При эвристическом способе маршрутизации необходимо учитывать следующее:

- маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем, повторные пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует сводить к минимуму;

- начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;

- маршрут сбора должен проходить по направлению к месту обезвреживания ТКО;

- на улицах с большим уклоном (более 12-15 %) процесс сбора должен идти под уклон;

- «правые» повороты в квартальных проездах используют по возможности (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);

- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся «правым» поворотом; маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

Определив хронометражом продолжительность загрузки мусоровоза на каждом маршруте и время, необходимое для вывоза мусора на предприятия по сортировке (переработке) ТКО и возвращения со следующего места загрузки (или базы), составляют маршрутный график работы мусоровоза на весь рабочий день. При составлении графиков следует учитывать затраты времени на подготовительно-заключительные операции и на нулевые пробеги (от гаража до участка работы и в гараж по окончании работы). Если невозможно установить нормы затрат времени на погрузку, пробег и разгрузку на каждом маршруте путем хронометража, то при введении планово-регулярной уборки или вводе в эксплуатацию новых мусоровозов графики составляют по нормативам.

В маршрутных графиках указывается время вывоза и договорный объем вывоза (в куб. м или количество контейнеров) по объектам.

Периодически организовываются проверочные обкатки маршрутов, осуществляется контроль исполнения графиков, в процессе работы. Каждый график 1—2 раза в год проверяют и корректируют.

При изменении местных условий (устройство дополнительных контейнерных площадок, контейнеров, ремонт дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют.

Один экземпляр маршрутов движения спецмашин находится у диспетчера, другой - у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.

## 5.2 Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (n) рассчитывают по формуле:

n = Qс/Bkисп

где:  Qc - расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В - производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова:

- В = r * С

где:

r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С - полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Для расчёта необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-440-4

n = 68,4/20*0,7 = 4,8

Таким образом, для организации вывоза отходов с территории Молчановского района необходимо 5 мусоровозов марки КО – 440-4.

## 5.3 Расчет необходимого количества контейнеров

Основными системами сбора и удаления ТКО для Молчановского района остается система несменяемых контейнеров, установленных на специальных площадках, при которой ТКО из контейнеров перегружаются в кузовные мусоровозы, а контейнеры возвращаются на прежнее место. Мойка контейнеров для сбора ТКО Администрацией Молчановского района  не производится.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

Специальное оборудование машины для мойки контейнеров марки ТГ-100 на базе шасси КамАЗ – 43253 включает:

- моечную камеру;

- баки для чистой и отработанной воды;

- комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности контейнера;

- сточный бак для сбора воды из отработанной камеры;

- насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и удаления отработанной воды из моечной камеры;

- манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания  и введения контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры.

С помощью подъемно-опрокидывающего устройства контейнер захватывается, поднимается и переворачивается. Процесс мойки контейнера после погрузки в моечную камеру производится автоматически.

Емкость контейнеров, с которыми возможна работа манипулятора 0,36 м3, 0,66 м3,0,7 м3, 0,75 м3, 0,8 м3,1,1 м3.

В среднем для мойки 1 контейнера требуется 60 л. воды. За рейс передвижной моечный пункт способен помыть до 100 контейнеров. Эксплуатационная производительность машины – 30 контейнеров в час.

Одним из необходимых условий организации эффективного сбора отходов является расстановка необходимого числа контейнеров из расчета их  заполнения. Недостаток контейнеров на  площадке  ведет  к образованию несанкционированных  свалок, снижению экологичности процесса санитарной очистки, и, как следствие, увеличение доли ручного труда, что значительно уменьшает производительность всего процесса сбора ТКО. Избыток контейнеров на площадке обуславливает неполное их заполнение, что, в свою очередь, снижает производительность мусоровоза за счет практически холостых опрокидываний контейнеров.

Число контейнеров, подлежащее расстановке в населенном пункте, определяется по формуле:

Бн.с=Пгод⋅t⋅,

где Пгод – годовое накопление ТКО в населенном пункте, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

k1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

E – вместимость контейнера, м3.

Для определения списочного числа контейнеров Бн.с должно быть умножено на коэффициент k2 = 1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Согласно предложенной схеме – сбор ТКО от благоустроенного жилого фонда осуществляется в евроконтейнеры, емкостью 0,75 м3.

Расчёт необходимого количества контейнеров для вывоза ТКО от  жилого фонда выполнен по вышеприведенной формуле. Расчёт необходимого количества контейнеров для вывоза ТКО от жилого фонда представлен в Таблице 5.

Таблица 5. Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза ТКО

| Наименование | Объем образования отходов м3/год | Количество контейнеров при ежедневном сборе ТКО, ед. |
| --- | --- | --- |
| Контейнеры 0,75 м3 | 15711,3 | 75 |
| Всего | 15711,3 | 75 |

При средней цене контейнеров 0,75 м3 – 7100 рублей, стоимость приобретения необходимого количества контейнеров составит 532500 рублей.

В случае невозможности установки большого количества контейнеров на площадке ввиду территориальных ограничений, следует увеличивать периодичность вывоза ТКО до нескольких раз в сутки.

Удаление ТКО из домовладений должно осуществляться своевременно.

6. Анализ состояния санитарной очистки территории

Анализ состояния санитарной очистки территории выявил ряд серьезных проблем.

Одной из основных проблем Молчановского района и ее административных территорий в экологической сфере является транспортная доступность, а также негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития.

Динамика образования ТКО свидетельствует об их постоянном росте. При этом не менее 50 процентов ТКО, поступивших на полигоны, составляют отходы, которые могут быть вовлечены в хозяйственную деятельность в качестве вторичных ресурсов.

Инфраструктура вторичной переработки отходов, как и в большинстве регионов Российской Федерации, развита слабо и находится в стадии формирования.

Результаты оценки состояния системы обращения с ТКО на территории всех муниципальных образований области и анализ состояния действующих и вводимых в эксплуатацию полигонов ТКО показали неэффективность решения проблемы ТКО путем их захоронения без предварительной сортировки и изъятия вторичных ресурсов, как экологически опасного и экономически затратного.

В настоящее время на территории Молчановского района отсутствует система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТКО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях.

Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в поселении отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

Результатом проведенного анализа стало формирование системного перечня основных проблем в сфере обращения с ТКО:

- недостаточная региональная нормативная правовая и методическая база обращения с ТКО, в том числе отсутствие механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТКО;

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТКО у органов местного самоуправления муниципальных образований области;

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТКО;

- недостаточное развитие раздельного сбора ТКО;

- низкая степень вовлечения ТКО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТКО;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТКО для бизнеса;

- неудовлетворительное качество работы объектов по захоронению ТКО и несоблюдение санитарных и экологических норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТКО современным требованиям;

- недостаточное внимание органов местного самоуправления сельских поселений к решению вопросов организации сбора и вывоза ТКО;

- слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТКО.

## 6.1 Организация размещения твёрдых бытовых отходов на полигоне

Полигон бытовых отходов в с. Молчаново построен по рабочему проекту «Полигону твёрдых бытовых отходов в с. Молчаново Молчановского района Томской области». Площадка полигона ТБО расположена ориентировочно 1,3 км на запад от нежилого строения № 26 по ул. Гришинский тракт.

Эксплуатация полигона бытовых отходов рассчитана сроком на 15 лет. Проектный срок  окончания эксплуатации - 2025 г. Год ввода в эксплуатацию 01.01.2000 года. Полигон бытовых отходов имеет санитарно-защитную зону 500 м.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей:

- территория, занятая под складирование ТБО

- территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

В днище котлована устраивается искусственное основание из слоя строительных отходов, резиноотходов и т.п. для создания защитного экрана. По периметру полигона производится обваловка.

Вывоз отходов от населения осуществляется по графику транспортом ИП Сысоев В.Г. Для учета поступивших отходов на размещение на полигоне организацией ведется журнал учета.

В целом услуги по сбору и вывозу ТКО в сельских поселениях и в районном центре оказываются предпринимателями, осуществляется кольцевой объезд и вызов по телефону, а так же самовывоз.

Общее состояние окружающей среды хорошее, фоновое загрязнение в допустимых пределах, неблагополучные территории с опасными производствами отсутствуют.

Таблица  - Технико-экономическая характеристика  действующего полигона

| № | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место расположения | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ориентировочно 1.3 км на запад от нежилого строения № 26 по ул. Гришинский тракт |
| 2 | Наименование документа об отводе земли |  |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | 01.01.2000(1 очередь) |
| 4 | Год окончания эксплуатации | 2025 г. (1 очередь) |
| 5 | Наличие проекта на строительство | Рабочий проект «Полигон твёрдых бытовых отходов в с.Молчаново, Молчановского района Томской области» |
| 6 | Мощность полигона или свалки, м3в год | 13,4 м3\год |
| 7 | Площадь объект | 43232 га |
| 8 | Объем накопленных отходов, т | 729,431 |
| 9 | Вместимость объекта по проекту, м3 | 295000 |
| 10 | Эксплуатационные затраты на размещение 1тонны отходов, руб |  |
| 11 | Эксплуатирующая организация и ее адрес | ИП Сысоев В.Г. |
| 13 | Ширина СЗЗ, м | 500 м |
| 14 | Наличие наблюдательной | Режимная скважина, 1 шт. |
| 15 | Ближайший населенный пункт | с. Молчаново |
| 16 | Мониторинг состояния окружающей среды | проводится |

## 6.2 Предлагаемая схема комплексной системы обращения с отходами

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния от  населенного пункта до объекта утилизации или размещения, вида жилищного фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами, климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

При контейнерной системе сбора отходов, содержащих пищевую часть, в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5° не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Ответственность за надлежащее санитарное и техническое состояние мусоросборников и площадок для мусоросборников, а также за обеспечение сбора и вывоза отходов наступает в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, заключенными договорами.

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов устанавливают на специальных площадках с обязательным ограждением зелеными насаждениями или защитным экраном. Площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т. п. на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Размеры площадки устанавливают из расчета 1 - 1,5 м2 на один контейнер. Число контейнеров, расположенных на одной площадке должно быть не более 5 - 6, при этом расстояние между контейнерами следует принимать не менее 350 мм, а расстояние между контейнерами и ограждением должно быть не менее 1 м. Площадки должны иметь асфальтовое (бетонное) покрытие.

Планировка, размеры и оформление площадки должны обеспечивать свободный проезд мусоровоза и отвечать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ.

Сбор КГМ. Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- сбор КГМ в  сменяемые бункера-накопители (7,5—8,5 м3).

- организация  сбора КГМ патрульным методом;

Целесообразность установки бункеров должна определяться с учетом пешеходной доступности  и обеспечением  коэффициента использования мусоровоза на уровне не менее 60-70%.

Оплата услуг по вывозу КГМ осуществляется двумя способами:

- через ежемесячную плату;

- по фактическим объемам – по заявкам населения

Сбор КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике  сбора КГМ.

## 6.3 Сбор и вывоз отходов из удаленных населенных пунктов

В населенных пунктах с численностью населения более 300 чел., имеющих  разветвленную  сеть улиц с малой проходимостью (шириной дорог), может предусматриваться устройство контейнерных площадок  на границах образования в наиболее удаленных точках друг от друга или в месте, равноудаленном  от границ участка (центральная улица). При этом администрации сельских поселений должны организовать сбор  отходов на контейнерную площадку.

В населенных пунктах с численностью менее 40 чел. может применяться позвонковая система сбора и вывоза ТКО с применением   специальных маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТКО.

Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вывоза и утилизации объемов ТКО, собираемых  данной упаковкой.

Применение данных мешков позволяет решать несколько проблем:

Обеспечить учет ТКО (объем ТКО определяется произведением собранных мешков и их вместимости).

Учитывая низкий уровень доходов населения мелких населенных пунктов, жители будут заинтересованы уменьшать объем  ТКО для сокращения расходов на приобретение упаковки (увеличение доли отбора отходов для компостирования и  отбора ресурсов для сдачи частным лицам, осуществляющим прием  вторичных материалов).

## 6.4 Особенности раздельного сбора твердых бытовых отходов в сельских поселениях

В сельских поселениях в нашей стране сохраняется типичный, приближенный к природе уклад жизни. Это связано с определенной удаленностей от всех видов снабжения (продовольствия, тепловой энергии, материальных ресурсов, централизованной подачи воды и канализации и др.) и возможностью восполнения этой недостаточности за счет природных источников в виде равноправного обмена.

Так, недостаток поставок энергии легко возмещается использованием возобновляемых энергоресурсов, недостаток поставки продовольствия возмещается содержанием огородов и разведением скота, недостаток подачи воды – использованием колодцев, недостаток канализации – компостированием органических отходов.

Естественным в этом обмене с природой является и обращение с отходами. Практически, в селе образование отходов принципиально является более низкой величиной, чем в городе. В сельских отходах значительно меньше горючей фракции (бумага, картон, дерево и некоторые полимерные упаковки), которая сжигается в отопительных печах. Также, в сельских отходах практически нет пищевых и растительных отходов, которые скармливаются скоту или компостируются, значительно меньше полимерных упаковок (не все продукты приобретаются в магазинах и гипермаркетах), очень редко встречаются в отходах крупногабаритные материалы.

Таким образом, для сельских отходов характерен следующий компонентный состав по массе: 30% стекла, 3% металлов, 15% полимеров, 7% текстиля, 3 % обуви, 5% резины и пр. (10%).

В сельской местности целесообразна следующая система обращения с отходами: в первую очередь раздельный сбор отходов, второе это – компостирование органики (в основном пищевых отходов), третье – сжигание всех горючих компонентов, четвертое – выделение продаваемых компонентов и опасных отходов (ртутьсодержащих, ядовитых, агрессивных, резину, некоторые полимеры).

Раздельный сбор в селе практически всегда ведется. Компостирование отходов – это типично сельский технологический прием обращения с органикой. Сжигание горючих отходов может быть организовано с применением специального оборудования (установок, обеспечивающих экологически безопасное сжигание). Продаваемую фракцию (металл, стекло) целесообразно накапливать и один или два раза в году вывозить на реализацию. Теми же средствами вывозить опасные отходы на ближайший полигон или специализированные предприятия по договору.

Для организации такого обращения с отходами на селе также необходима разъяснительная работа с населением и администрацией, небольшие материальные средства и значительная агитационная работа.

## 6.5 Предложения по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок ТКО

Опасность, которую представляют собой несанкционированные свалки, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву, а затем в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод.

Исходя из вышесказанного  необходима разработка муниципальной программы по ликвидации несанкционированных свалок.

Программа должна предусмотреть следующие этапы:

1. Инвентаризация территории района с целью определения всех несанкционированных свалок.

2. Определение реальных объемов ТКО, размещенных на них.

3. Разработка проекта ликвидации свалок и рекультивации земель, находящихся под ними.

4. Определение объемов и источников финансирования.

5. Проведения мероприятий по ликвидации свалок с максимальным привлечением населения, предприятий, учреждений.

6. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

Уборка ТКО сформировавшихся несанкционированных свалок рядом с населенными пунктами должна производиться силами организаций, занимающихся уборкой территории, при этом финансирование необходимо осуществлять за счет штрафов, собираемых за свалку несанкционированного мусора.

## 6.6 Обоснование необходимости строительства новых объектов размещения отходов

В Молчановском районе на данный момент существует один полигон.

Поскольку в Молчаноском районе в Молчановском, Наргинском,  Тунгусовском, Могочинском и Суйгинском сельских поселениях существуют несанкционированные свалки ТКО необходимо пересмотреть существующую систему очистки территории.

В ходе работы были предусмотрены места временного накопления отходов с последующей сортировкой. Выбор мест размещения отходов исходил из расстояния от места сбора.

Как отмечалось ранее вывоз отходов на полигон при расстояние свыше 25 км нецелесообразно было поделить район на 4 области (Приложение 2):

- с. Молчаново – существующий полигон ТБО.

- с. Тунгусово – проектируемый пункт временного накопления отходов сроком на 11 месяцев.

- с. Суйга – проектируемый полигон ТКО.

- с. Могочино – проектируемый полигон ТКО.

Администрации Муниципального образования необходимо внести изменения в схему территориального планирования с нанесением на картографический материал полигона ТКО с. Суйга, пункта временного накопления отходов в с. Тунгусово.

7. Основные положения комплексной системы управления отходами.

Ключевая проблема управления - эффективное разделение потока мусора на компоненты (Эта проблема и должна стать предметом деятельности муниципальных  властей).

Считается, что разделение отходов самим населением и другими производителями отходов более приемлемо, чем разделение на специализированных предприятиях по следующим причинам:

1. В этом случае меньше суммарные издержки налагаемые на общество и, как правило, меньше издержки, налагаемые на местный  бюджет и местные власти.

2. В решении проблемы муниципальных отходов принимают непосредственное участие те, кто производит отходы - это считается морально правильным и создает стимул для уменьшения количества отходов.

Существует один общий принцип  поддержания активности - чем меньше усилий требуется от населения - тем больше процент его участия.

К числу других принципов комплексного управления отходами относят следующие:

- все технологии и мероприятия, включая мероприятия по сокращению количества отходов, их переработку, сжигание, захоронение должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга;

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и решаться за счет местных ресурсов;

- местный опыт по управлению отходами должен постоянно приобретаться путем разработки и осуществления МП;

- разработка и осуществление МП должна непрерывно сопровождаться мониторингом и оценкой результатов;

- участие муниципальных властей, а также всех групп населения (производителей мусора) - необходимый элемент любой программы.

Наличие монополий не позволяет  пробиться альтернативным подходам и снижает эффективность управления отходами.

- В данном проекте предложена следующая терминология, относящаяся к сбору ТКО:

Раздельный сбор – трехкомпонентный сбор - отдельно собирается упаковка (макулатура, ПЭТ бут.банки, коробки), отдельно собираются КГО (КГМ) все остальное в отдельную емкость. По нашему мнению на современном этапе это оптимальное разделение.

В последующем, на основании полученного опыта, должен быть организован селективный сбор ТКО. При этом количество фракций (компонентов) будет определено с учетом реализации первого этапа.

## 7.1 Анализ финансового обеспечения

В настоящее время в Молчановском районе не наблюдается увеличения средств на охрану земли от загрязнения отходами производства и потребления. С 2014 по 2015 годы объем выделяемых средств не изменился.

Таблица 9 – Финансирование организации сбора, вывоза и захоронения отходов

|  | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Захоронение отходов (бюджет района) | 43,8 | 3,3 |
| Сбор и вывоз отходов (бюджет сельских поселений) | 191,0 | 139,8 |
| Федеральные средства (фонд занятости)- уборка территории | 68,0 | 48,5 |

- Необходимые капиталовложения

- Таблица 10 - Сводная таблица затрат на развитие системы обращения с отходами

| № п.п | Наименование мероприятия | Кол-во, ед. | Капиталовложения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение необходимого количества евроконтейнеров 0,75м3 | 75 | 0,5325 |
| 2 | Приобретение необходимого количества мусоровозов | 5 | 8 |
| 3 | Строительство полигона для захоронения ТКО | 2 | 40 |
| 4 | Строительство пунктов временного накопления отходов | 1 | 8,8 |
| 5 | ИТОГО (по максимальным показателям): |  | 57,3325 |