| СОГЛАСОВАНО Уполномоченный по охране труда трудового коллектива _________________ И.А. Иванов «___» _________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник ______________ С.Н. Петров «___» ________ 2016 г. М.П. |
| --- | --- |

- ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

### И Р-009-2016

г. Томск

1. Общие требования безопасности

1.1. К управлению автомобилем допускаются лица, имеющие соответствующее водительское удостоверение, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

1.2. Водитель, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

1.3. Водитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. Продолжительность рабочего времени водителя не должна превышать 40ч. в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

1.5. Водитель должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

горячая вода и пар;

легковоспламеняющиеся вещества;

газы и другие токсичные вещества;

этилированный бензин;

оборудование, инструмент, приспособления;

падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из кабины.

1.5.1. Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров вызывают ожоги.

1.5.2. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.

1.5.3. Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, этилмеркаптан и другие), попадая через органы дыхания организм человека, приводят к тяжелым отравлениям.

1.5.4. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их неисправности приводят к травмам.

1.6. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми водитель не обучен.

1.7. Водитель должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами выдачи, утвержденными приказом ОРГАНИЗАЦИЯ.

1.8. Водитель должен соблюдать правила пожарной безопасности. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.9. Замеченные при работе на линии неисправности автомобиля, а также нарушения в упаковке или креплении груза, водитель должен попытаться исправить собственными силами, а при невозможности - сообщить на предприятие и вызвать техпомощь.

1.10. При направлении для совместной работы двух и более человек водитель должен выполнять распоряжения и указания старшего, назначенного работодателем ответственным за соблюдение требований безопасности.

1.11. Водитель должен соблюдать правила личной гигиены..

1.12. За невыполнение требований инструкции водитель несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.13. Водитель является ответственным за соблюдение правил охраны труда всеми лицами, находящимися в салоне транспортного средства, и обязан требовать выполнения этих правил.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Перед выездом на линию водитель должен:

2.1.1. Пройти предрейсовый медосмотр.

2.1.2. Получить задание на выполнение работ и пройти инструктаж об условиях работы на линии и специфики выполняемых работ.

2.1.3. Надеть спецодежду и спецобувь установленного образца.

После получения здания водитель обязан:

- Проверить наличие медицинской аптечки, огнетушителя и комплекта необходимых инструментов.

- Проверить техническое состояние автомобиля:

- исправность аккумуляторной батареи, стартера, тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, дверей кабины, салона, отопительного устройства, глушителя и плотность его соединений и т.д.;

- отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;

- давление воздуха в шинах и их исправность.

Произвести  ежесменное техническое обслуживание и заправку автомобиля при необходимости топливом, маслом, водой, антифризом, тормозной жидкостью.

Убедиться в работоспособности двигателя на холостом ходу, тормозов, рулевого управления на малом ходу, а так же исправности осветительных и контрольных приборов.

Предъявить автомобиль ответственному за выпуск на линию технически исправных транспортных средств , получить отметку в путевом листе о исправности транспортного средства.

2.2. Перед пуском двигателя водитель должен:

отключить и отсоединить элементы подогрева;

затормозить автомобиль стояночным тормозом;

поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение;

проверить герметичность системы питания;

2.3. Водитель может использовать пусковую рукоятку только в случае временной неисправности стартера или при пуске двигателя после ремонта.

2.4. При пуске двигателя пусковой рукояткой водитель должен соблюдать следующие требования безопасности:

не брать рукоятку в обхват;

пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх;

при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;

не применять никаких рычагов, действующих на пусковую рукоятку.

2.5. Водителю запрещается:

производить пуск двигателя путем буксировки;

подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем;

выпускать сжатый природный газ или сливать сжиженный нефтяной газ при работающем двигателе или включенном зажигании;

оставлять в промежуточном состоянии расходные вентили они должны быть полностью открыты или закрыты;

ударять по газовой аппаратуре и арматуре, находящейся под давлением;

пользоваться открытым огнем ближе 5 м от автомобиля;

эксплуатировать автомобили со снятым воздушным фильтром.

Водителю запрещено выезжать в рейс при неисправностях механизмов и систем, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Обнаруженные нарушения следует устранять собственными силами, при невозможности сделать это, водитель обязан сообщить о них лицу, ответственному руководителю.

3. Требования безопасности во время работ

3.1. При работе на линии водитель должен:

3.1.1. Начинать движение автомобиля, только убедившись в отсутствии помех на пути движения.

3.1.2. Перед выходом из кабины выключить зажигание, затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных средств, как в попутном, так и во встречном направлении. Не прыгать из кабины, кузова автомобиля.

3.1.3. После выхода из кабины, в случае, если автомобиль остановлен на участке дороги, имеющем уклон (даже незначительный), подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки).

3.1.4. Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива.

3.1.5. Отдыхать в кабине автомобиля только при неработающем двигателе, так как в противном случае это может привести к отравлению оксидом углерода, содержащимся в отработавших газах автомобиля.

3.1.6. Перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не, создаст опасности и что поблизости нет людей.

3.1.7. Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (при выезде из ворот и т.п.) требовать выделения человека для организации движения автомобиля.

3.1.8. Открывать пробку радиатора на горячем двигателе в рукавице или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего.

3.1.9. Заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными для заправочных пунктов.

3.1.10. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством, засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

3.1.11. В зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении неисправности в пути работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц.

3.1.12. При заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты брать только в рукавицах, не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и тела.

3.1.13. Если при пуске на заправочной колонке двигатель работает хлопками, то водитель обязан немедленно заглушить двигатель и отбуксировать автомобиль для устранения неисправностей в безопасное место.

3.1.14. Получить дополнительный инструктаж от работодателя при направлении на работу в отрыве от основной базы, на ледовых дорогах, переправах через водоемы и в условиях бездорожья в соответствии действующими "Правилами по охране труда на автомобильном транспорте".

3.1.15. Перевозить стеклянную тару с жидкостями только в специальной упаковке, причем она должна устанавливаться вертикально (пробкой вверх).

3.1.16. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости включать габаритные или стояночные огни автомобиля.

3.1.17. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части дороги для проведения ремонта выставить позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь.

3.1.18. При работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не находились на проезжей части дороги.

3.1.19. При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях в отверстия диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длины и прочности или положить колесо замочным кольцом вниз.

3.2. Водителю запрещается:

-выполнять какие-либо работы по обслуживанию и ремонту автомобиля на расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов;

-на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить ремонтные и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, допускать перелив топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине, или салоне;

-загораживать грузом двери кабины;

-перевозить в кабине и салоне количество людей, больше чем это указано в паспорте завода-изготовителя;

-перевозить людей при незакрытых дверях салона автомобиля;

-совместно перевозить опасные вещества и пищевые продукты или фуражные грузы;

-допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц, включая пассажиров.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, водитель автомобиля должен:

4.1.1 Немедленно прекратить работу и известить непосредственного руководителя о происшедшем с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников предприятия, свидетелем которого он был.

4.1.2 Оперативно принять меры по устранению причины аварии или ситуации, которая может привести к авариям или несчастным случаям.

4.2 При возникновении в здании пожара, задымлении:

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» (010) в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения.

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. По окончании работы водитель обязан:

- сообщить обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя;

- перед постановкой автомобиля на место стоянки с подогревом убедиться в отсутствии утечки топлива;

- по окончании обслуживания или ремонта привести в порядок рабочее место, убрать инструмент  и приспособления;

- вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Разработал:

Начальник общего отдела

М.С. Шестаков

Согласовано:

Ответственный за организацию работ по охране труда

О.В. Сидоров